# 小小指挥家作品提交文档

2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛

队伍名称  小小指挥家队
赛道方向  手表应用创新
作品名称  小小指挥家
最终运行版本  v28 bootfix 与电脑端源码  2026 年 9 月 18 日

# 1 产品概述

## 1.1 产品定位与摘要

小小指挥家是一款以管弦乐指挥为主题的体感节奏游戏。玩家根据音乐和屏幕提示挥动手腕，开发板采集惯性传感器数据并生成拍点事件，电脑端将事件接入谱面判定与游戏反馈。项目基于 openvela 完成板端适配、动作事件输出与应用集成，使用团结引擎完成电脑交互。最终运行基准为 v28 bootfix，其实机记录纳入最终交付证据；original 构建作为原布局对照保留。项目面向娱乐与音乐节奏体验，不作为专业指挥技能评价工具。AI 用于编程及图片、动画素材生成，不作为产品运行功能。

## 1.2 体验与实现特点

以自然挥拍替代按键输入，将手腕动作与音乐节拍联系起来；板端完成采样和事件生成，主机承担谱面匹配、计分及视听反馈。工程保留原游戏场景，通过统一事件协议接入真实硬件，并以逐事件日志核对输入、传输与反馈。当前已验证通用拍点交互；方向识别、完整无线体验及长期稳定性不计入本次已通过的验收结论。

## 1.3 团队成员与分工

| 成员 | 分工与贡献 |
| --- | --- |
| 杨树轩 | 负责板端硬件适配、固件、采集与通信、动作识别算法及板端移植、测试与故障排查；承担原分配给睢国钥的全部开发工作。 |
| 睢国钥 | 为项目立项、选题做出主要贡献。 |
| 刘悦文 | 负责手机／电脑端后端、通信解析、评分逻辑及与游戏前端的集成。 |
| 姜尧 | 负责游戏内容策划、界面设计，即梦 AI 图片与动画的制作和整合、音乐选用，以及项目展示材料。 |

# 2 openvela 系统能力运用

## 2.1 系统架构

系统分为板端与主机端两部分。板端运行 openvela，主机端运行 Python 桥接工具与团结引擎工程。当前联调路径在本地完成，不依赖云端推理或在线服务。

手腕动作 → 六轴 IMU → openvela 采集与拍点事件
↓ BTE1 串口输出
Python 桥接 → 本机 TCP → 团结引擎谱面判定 → 游戏反馈

BLE 为已有研发模块；本次真实端到端联调使用串口路径。蓝牙模块的已有实现与电脑串口联调结果分别陈述，避免以串口成功替代 Android BLE 验收。

## 2.2 系统能力与工程落地

| 能力 | 本项目的使用方式 |
| --- | --- |
| 设备访问与任务调度 | 通过 I²C 访问 LSM6DS3TR-C，读取 FIFO 数据；利用任务调度与队列分离采集、消费和通信，记录溢出、积压及序号连续性。 |
| 图形与应用界面 | 板端工程使用 openvela 图形体系中的 LVGL 实现界面相关功能，并进行界面与后台任务共存的排查。本次电脑联调使用 ui-paused 配置，结论限于该运行条件。 |
| 蓝牙连接框架 | 基于实际 ZBlue／Zephyr 栈及蓝牙服务抽象层进行 GATT 与 H4 传输相关开发；包含关闭回调和资源清理路径的修复。 |
| 应用构建与诊断 | 通过 CMake 与 ARM 工具链形成固件，使用 NSH 启动应用，通过串口输出 READY、事件及诊断记录，并以构建标识关联实机证据。 |

## 2.3 动作事件与主机判定

板端使用现有 C 实现的特征处理与模板／门控逻辑生成拍点事件。数据采集工具保持手工同步，本次提交不更新动作算法、识别阈值或板端识别率。早期方案列出的 DTW、HMM、传统分类器及神经网络路线不作为本版本全部已实现的成果。

真实协议为 BTE1 文本帧，其中二进制 payload 长度为 28 字节，包含版本、事件类型、标志、session、event_id、拍点时间和检测时间，使用 CRC16 校验。事件类型表示通用拍点，不附加虚构的方向、置信度或六轴数据。

主机使用 Windows QPC 统一 Python 与 Unity 的主机计时基准，再将串口接收时刻映射到 AudioSource 音频时间。scene8 保留 Perfect 0.1 秒、Good 0.2 秒的原有窗口；这不是板端与电脑之间的精确时钟同步。

# 3 硬件适配与测试

## 3.1 适配范围与固件状态

项目在嘉立创黄山派已有 openvela 支持基础上，对外设、应用集成和运行路径进行适配，不申报为新芯片平台移植。最终运行版本为 v28 bootfix，使用已验证的固定启动布局及 ARM／allsyms 构建产物。original 的 const-allsyms 修复与原链接布局作为对照归档保留，不替代 bootfix 的部署入口。

| 项目 | 当前配置或状态 |
| --- | --- |
| 传感器 | LSM6DS3TR-C 六轴 IMU，通过 I²C 访问。 |
| 采样配置 | 输出数据率配置 104 Hz；加速度量程 ±4 g，角速度量程 ±1000 dps。 |
| 数据路径 | FIFO 分块读取，经队列送入消费与识别逻辑，输出事件及诊断计数。 |
| 实测条件 | UI 刷新暂停、诊断关闭、调度模式 C；采集任务优先级 102，消费任务优先级 101。 |
| 固件标识 | rank1_v28_bootfix_20260917；ARM／allsyms 构建通过，实机证据见第三节；original 为原布局对照。 |

## 3.2 板端采集链路记录

以下为最终提交 v28 bootfix 的两次 C 模式实机观察窗口，依据用户提供的原始串口记录摘录。结论仅限记录中的采集、队列计数与运行条件，不扩展为所有模式的长期运行保证。

| 指标 | 会话 5413 | 会话 1388 |
| --- | --- | --- |
| 记录时长 | 119.294 秒 | 231.633 秒 |
| 采集及消费计数 | 12,785 | 24,767 |
| 结束队列深度 | 0 | 0 |
| 队列高水位 | 41 | 57 |
| FIFO 最大观测深度 | 120 | 126 |
| 溢出与队列满计数 | 0 | 0 |

上述窗口的采集、入队及消费计数一致，未记录恢复、GAP 或序号重置。队列等待仍有约 202／218 ms 的峰值，事件时间质量中仍存在 PENDING 与负 sample age 现象。这些限制保留记录，不据此推导识别准确率、端到端低延迟或 UI 活跃状态下的稳定性。

## 3.3 版本可追溯信息

最终运行固件 v28 bootfix 的 BIN 大小为 2,557,596 字节，归档与构建输出一致。SHA-256 如下。实机 READY 记录同一 build_id；当时未单独保留已烧录 Flash 的逐字节哈希绑定。

3aed7f0574e906820c364eef8412faaa25de
92414de688615bafdc2bf8d1a8d1

## 3.4 电脑端真实联调

2026 年 9 月 18 日，v28 bootfix 与团结引擎 1.10.0／2022.3.62t12 的编辑器 Play 模式完成实机联调。会话为 29778，固件标识为 rank1_v28_bootfix_20260917，桌面应用标识为 bte-desktop-2-qpc。该组为最终 bootfix 交付的实机证据，原始测试使用删曲前 scene8；当前复现入口为 scene9，不将历史七条结果改写为删曲后验收。

| 阶段 | 串口合法 | 桥接转发 | Unity 接收 | 游戏处理 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初版事件 1 至 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 修正后事件 3 至 9 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 全程 | 9 | 9 | 9 | 7 |

最初两条事件因 Unity Mono Stopwatch 与 Windows QPC 计时原点不同而被拒绝。统一主机计时方式后，后续七条事件全部产生游戏反馈：3 次 Perfect、3 次 Good、1 次 Miss；未出现重复处理或转发后漏收。旧失败记录完整保留，没有重放掩盖失败。两个游戏窗口分别得到 300 分与 150 分，不合并为单局成绩。

修正后七条事件从主机串口接收到 Unity 处理的耗时为 7.13 至 13.72 ms，平均约 8.97 ms。该区间不包含板端识别和到达电脑之前的延迟，不代表动作到反馈的端到端时延。操作者估计的约 15 次、约 30 拍动作缺少逐次标记，不用于计算识别率。

软件测试中，Python 7 项测试、生产 C# 解析器测试及 Skill 格式校验通过。独立模拟测试覆盖坏 CRC、过期事件和重连重复拒绝；真实板端测试没有主动注入重复帧。独立 Windows EXE、Android 包及 Android BLE 真机链路尚未完成本轮验收。

## 3.5 问题与处理状态

| 分类 | 问题与当前结论 |
| --- | --- |
| 已解决并有验证 | original 的 allsyms 符号表改为只读后完成最终链接；历史电脑联调中的 QPC 原点问题已修正，7 条真实事件产生反馈；28 字节协议与旧输入已隔离。 |
| 疑似可解决 尚未完成 | H4 驱动补充 close 回调并完成 ARM／allsyms 构建，修正缺失回调导致的 -ENOSYS 路径；控制器 RESET、停止和不复位二次启动仍不能整体宣称通过。 |
| 疑似可解决 本次保留 | 设备与主机时钟映射、板端 PENDING／积压、BLE 停止重启、Android 联调和 scene1／scene2 跳转（ISS-051）仍待处理。本次不优化算法、BLE、连接或状态机。 |
| 当前环境底层限制 | 历史 XIP 软件路径禁用 NOR 写入／擦除；缺少误烧前原始备份，无法从现有材料还原个体校准数据。BLE RESET 与重启仍属未定位／未验收问题，不认定为硬件永久不支持。 |

# 4 AI Native 开发流程

## 4.1 AI 使用定位与统计口径

项目使用 AI 辅助编程与素材制作：Unity 后端代码由 Qoder CN 生成；Codex 用于板端开发、联调诊断及工具整理；图片和动画由即梦 AI 生成。成员负责需求、集成、资源选用和测试验收。音乐采用公开、超过版权保护年限的音乐（团队确认）。作品运行不调用大模型服务。

| 指标 | 本项目说明 |
| --- | --- |
| 使用的 AI 工具 | Qoder CN：生成 Unity 后端代码；Codex：板端开发、联调诊断与工具整理；即梦 AI：生成图片与动画。 |
| AI Coding 代码占比 | Unity 后端代码由 Qoder CN 生成；全项目 AI 代码占比尚未量化，不据此推算整体百分比。 |
| MCP 工具使用情况 | 本次不单独申报专用 MCP 集成成果；AI 使用按编程工具辅助开发记录说明。 |
| Skills 使用与新增 | 新增项目内 v28-bte-desktop，沉淀电脑联调与逐事件对账流程；未全局安装。 |
| Token 使用总量 | 已有部分 Codex 会话统计；Qoder CN 及即梦 AI 用量尚待补齐，不将局部汇总作为全项目总量。 |
| AI Coding 日志 | 已提交 30 个 Codex 会话、37,828 条记录；54 个按日期分组的 JSONL 通过官方校验器。历史手动适配及覆盖范围如实披露，不等于全部开发记录。 |

## 4.2 人工与 AI 协作过程

需求与边界：成员明确硬件条件、协议、目标功能和操作权限，AI 阅读代码及历史记录，拆分可验证任务。对涉及开发板的操作，先确认固件与运行状态，避免重复启动、误复位或对错误版本进行修改。

实现与验证：AI 辅助形成代码与工具，使用编译、解析器测试、原始串口日志及游戏反馈检查结果。仅有源码或构建成功时，不将结果表述为实机通过；真实输入和模拟数据分别保存。

归档与复用：用构建标识、版本清单和逐事件对账关联源码与实验结果。修复后的成功窗口与此前失败窗口同时保留，并将有效操作方式、限制及排查经验整理为项目 Skill。

## 4.3 实际帮助与局限

AI 编程辅助减少了跨模块查找、协议核对和重复日志整理工作。QPC 故障排查体现了“提出假设、检查原始记录、修改、验证”的协作过程。项目未开展人工独立开发的对照实验，因此不宣称固定的效率提升倍数或自动完成比例。

## 4.4 自定义 Skill 的内容与使用

v28-bte-desktop 是一套可复用的联调操作规范，不是新的识别算法，也不是独立运行的软件。它需要配合现有 Python 桥接工具和团结工程使用。文件位于工程内 BteIntegration/skills/v28-bte-desktop/SKILL.md。

| 解决的问题 | 规范中的处理方式 |
| --- | --- |
| 协议与场景接错 | 核对 28 字节 BTE1 payload；禁止进入旧 39 字节解析器。当前入口 scene9；历史 scene8 已清空被移除曲目，保留索引。 |
| 开发板误操作 | 串口只允许一个读取者；板端启动命令只发送一次；不自动复位、烧录或修改算法。 |
| 计时故障重复排查 | 记录 Unity 与 Python 时钟原点差异，采用 Windows QPC 统一主机基准，保留设备原始时间。 |
| 验收缺少依据 | 以 session 与 event_id 对账串口、转发、接收和游戏处理，区分 board_serial 与 simulation。 |

使用示例：请读取工程内 BteIntegration/skills/v28-bte-desktop/SKILL.md，按照其中流程进行电脑联调，并输出逐事件对账结果。

助手需先读取 README 和历史记录，再核查环境、执行相应软件测试、连接开发板并检查日志。当前 Skill 格式校验已通过，本轮成功流程与故障经验已写入规范；尚未通过一次全新独立联调验证其完整复现效果。

## 4.5 配套工具与功能

| 文件 | 功能与使用方式 |
| --- | --- |
| bridge.py | 真实串口 BTE1 解析、校验、持久去重、TCP 转发与日志保存。运行时通过 --port 指定实际串口名称，详见附录。 |
| bte_protocol.py | 提供 BTE1 帧、READY 与 CRC 校验等解析能力，由桥接和测试工具调用。 |
| audit.py | 读取 bridge.jsonl 和 Unity 日志，以事件键核对 received、processed 与反馈，输出新的对账 JSON。 |
| test_protocol.py ProtocolTests | 分别执行 Python 协议测试与生产 C# 解析器验证；属于软件测试。 |
| test_unity_transport.py | 在独立模拟端口 9878 验证坏包、过期及重复拒绝，不作为实机结果。 |
| README.md 与 Skill | 记录依赖、场景、启动关闭方法、证据目录和限制，供后续联调与复现使用。 |

数据采集工具保持手工同步，不在本次提交中更新。Skill 和本地联调日志不能替代赛事要求的原始 AI Coding 日志。

# 5 目标受众分析

| 维度 | 说明 |
| --- | --- |
| 目标人群 | 音乐爱好者、节奏游戏玩家及家庭亲子用户，无需专业指挥基础。 |
| 使用场景 | 家庭休闲、音乐节奏体验、课堂社团活动与项目展示。 |
| 体验偏好 | 偏好自然挥拍、清楚的节拍提示和判定反馈，希望通过游戏感受音乐节奏。 |
| 年龄与地域 | 设计不限定单一年龄段或地域；尚未开展分年龄或跨地域的可用性验证。 |
| 当前适用范围 | 开发板与 Windows 电脑演示环境；尚未按消费级手表应用验收。 |

项目将腕部动作、嵌入式数据处理与音乐游戏结合，形成可演示、可追溯的交互原型。无线体验、场景内容和可用性的产品化完善属于后续方向。

# 6 代码仓库与资源说明

## 6.1 仓库与提交状态

比赛仓库：
https://github.com/open-vela/contest2026_161_xiaoxiaozhihuijia

新版源码、固件、桌面工程、Skill 和作品文档通过 PR #3 提交。本轮增补 bootfix 运行版本、原始测试证据、演示视频、实际 AI 日志及 Apache 2.0 许可文件；是否合入以 GitHub PR 状态为准。

提交采用标准 PR 与 CI 流程，按比赛仓库 README 和 dev-ai-contest-2026 分支规则组织变更；涉及公共组件的修改需按相应仓库要求提供补丁与依赖说明。源码包须包含构建与运行依赖，并将原始测试证据与可再生缓存区分。

## 6.2 原创贡献与资源来源

团队技术贡献包括软硬件适配、事件处理、通信与应用集成、评分交互和测试工具。Unity 后端代码由 Qoder CN 生成，图片和动画由即梦 AI 生成；团队完成集成与验收。音乐采用公开、超过版权保护年限的音乐，来源性质按团队此次确认记录。

团队拥有授权权利的原创代码、工具、Skill 与文档采用 Apache License 2.0，仓库提供 LICENSE 和 NOTICE。第三方组件保留原有许可，根目录许可证不重新授权第三方录音、素材或引擎。Unity 已移除《义勇军进行曲》的选项、配置和音频。

# 附录 运行复现与交付索引

## A 通用环境准备与复现步骤

1. 准备匹配的开发板、USB 数据连接及 Windows 电脑。安装团结引擎 1.10.0／2022.3.62t12 和 Python 3；桥接工具已携带 pyserial 3.5。解压工程并保留 Assets、Packages、ProjectSettings 与 BteIntegration 的相对目录结构。

2. 使用交付的 v28 bootfix 固件，先核对 SHA-256、目标板型号与固定启动布局。部署和源码准备见 docs/通用复现步骤.md；不要将 original 对照固件写入固定启动布局。连接开发板，在系统设备列表中查询实际串口名称，并关闭其他占用该串口的程序。

3. 使用团结引擎打开工程，待导入和编译完成后打开 Assets/Scenes/scene9.scene，通过 RhythmGame / v28 / Run real board input 进入真实输入模式。主机与桥接工具应使用相同的 TCP 端口配置。

4. 在工程的 BteIntegration 目录打开终端。板端应用已经运行时执行下方命令，将 <串口名称> 替换为系统实际识别的串口。
python -X utf8 bridge.py --port <串口名称>
如需启动板端应用，先按工具 README 确认 NSH 状态，再使用 --start-app；工具仅发送一次启动命令。出现 READY 后不重复启动，不自动复位或烧录。

5. 音乐播放期间挥拍，核对 READY、实际 build_id、事件来源及游戏反馈。桥接与游戏日志按 session 和 event_id 对账；模拟输入、历史重放和菜单页接收不计作真实评分。需要生成对账结果时，使用 audit.py 指定本次 bridge.jsonl、Unity 日志及新的输出文件。

6. 结束时在桥接终端按 Ctrl+C，等待 summary.json 生成，再停止编辑器 Play。这只关闭主机串口与 TCP，不向板端发送 stop 或复位。保存本次日志、固件校验值和操作记录；不同固件版本的结果分别归档。

## B 交付目录与证据索引

板端应用在 app/openvela_ble_probe，当前配置在 board/v28_bootfix，固件在 artifacts/v28_bootfix；original 对照单独保留。dependencies/source_delta 和 patches 保存公共依赖修改，manifest 固定相关基线并映射团队应用。源码准备步骤可迁移至用户工作区；全新环境编译尚未执行，不以历史构建成功代替干净环境验证。

电脑工程位于 desktop，工具说明为 desktop/BteIntegration/README.md，Skill 为其中 skills/v28-bte-desktop/SKILL.md。通用命令使用实际串口和相对目录，不依赖开发者本机路径。

最终 bootfix 实机证据位于 evidence/v28_bootfix，包含原始串口、桥接、Unity 日志与逐事件对账。证据文件保持原样，历史路径与场景名用于取证，不作为当前运行命令。不同固件、场景和模拟输入的结果分别记录。

## C 提交材料对应关系

交付包括板端修改与依赖、主机 Assets（含 .meta）、Packages、ProjectSettings，以及 BteIntegration 工具、依赖、Skill 和证据；排除 Library、Temp、obj、bin 等可再生目录。

演示视频位于 media/小小指挥家演示.mp4，时长 137.213 秒，团队确认包含硬件展示。AI 日志位于 logs/yangshuxuan1024，含 30 个会话、37,828 条记录，按原始日期分为 54 个 JSONL，官方格式校验通过；属于部分历史适配，不代表全项目完整日志或官方已认可有效工时。